Перечень вопросов

для аттестации экспертов в области промышленной безопасности

| Условное обозначение области аттестации | Наименование области аттестации |
| --- | --- |
| 10Э | Проведение экспертизы промышленной безопасности лифтов, подъемников строительных грузопассажирских |
| 10ТО | Проведение технического освидетельствования лифтов, подъемников строительных грузопассажирских |

Условное обозначение, наименование и сведения об утверждении НПА, ТНПА, содержащих требования промышленной безопасности, в объеме которых проводится аттестации экспертов в области промышленной безопасности.

[1] Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, утвержденные постановлением Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30.12.2020 № 56.

|  | Пункт 1 [1] | Правила устанавливают требования по обеспечению промышленной безопасности лифтов при их: А. Проектировании. Б. Монтаже. В. Списании. Г. Модернизации. | 10ТО, 10Э |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пункт 1 [1] | Правила устанавливают требования по обеспечению промышленной безопасности строительных грузопассажирских подъемников при их: А. Монтаже. Б. Временной приостановке. В. Выводе из эксплуатации. Г. Проектировании. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 1 [1] | Могут ли быть применены требования Правил для организации эксплуатации лифтов малых грузовых? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 2 [1] | Дайте определение термина «ввод в эксплуатацию», изложенного в Правилах. Ввод в эксплуатацию – это … | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 2 [1] | Дайте определение термина «ведомость эксплуатационных документов», изложенного в Правилах. Ведомость эксплуатационных документов – это … | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 2 [1] | Дайте определение термина «вид управления», изложенного в Правилах. Вид управления – это … | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 2 [1] | Дайте определение термина «владелец», изложенного в Правилах. Владелец – это … | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 2 [1] | Дайте определение термина «диспетчерский контроль», изложенного в Правилах. Диспетчерский контроль – это … | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 2 [1] | Дайте определение термина «диспетчерский пункт», изложенного в Правилах. Диспетчерский пункт – это … | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 2 [1] | Дайте определение термина «инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке», изложенного в Правилах. Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке – это … | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 2 [1] | Дайте определение термина «конструкторская документация», изложенного в Правилах. Конструкторская документация – это … | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 2 [1] | Дайте определение термина «модернизация», изложенного в Правилах. Модернизация – это … | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 2 [1] | Дайте определение термина «монтажный чертеж», изложенного в Правилах. Монтажный чертеж – это … | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 2 [1] | Дайте определение термина «наладка», изложенного в Правилах. Наладка – это … | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 2 [1] | Дайте определение термина «назначенный срок службы», изложенного в Правилах. Назначенный срок службы – это … | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 2 [1] | Дайте определение термина «несчастный случай», изложенного в Правилах. Несчастный случай – это … | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 2 [1] | Дайте определение термина «нормы расхода запасных частей», изложенного в Правилах. Нормы расхода запасных частей – это … | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 2 [1] | Дайте определение термина «обслуживание», изложенного в Правилах. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 2 [1] | Дайте определение термина «оборудование диспетчерского контроля за работой лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского». Оборудование диспетчерского контроля за работой ПОО – это … | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 2 [1] | Дайте определение термина «остаточный ресурс», изложенного в Правилах. Остаточный ресурс – это … | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 2 [1] | Дайте определение термина «паспорт», изложенного в Правилах. Паспорт – это … | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 2 [1] | Дайте определение термина «пользователь», изложенного в Правилах. Пользователь – это … | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 2 [1] | Дайте определение термина «предельное состояние», изложенного в Правилах. Предельное состояние – это … | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 2 [1] | Дайте определение термина «ресурс», изложенного в Правилах. Ресурс – это … | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 2 [1] | Дайте определение термина «рабочая конструкторская документация», изложенного в Правилах. Рабочая конструкторская документация – это … | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 2 [1] | Дайте определение термина «реконструкция», изложенного в Правилах. Реконструкция – это … | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 2 [1] | Дайте определение термина «руководство (инструкция) по эксплуатации», изложенного в Правилах. Руководство (инструкция) по эксплуатации – это … | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 2 [1] | Дайте определение термина «специализированная организация», изложенного в Правилах Специализированная организация – это … | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 2 [1] | Дайте определение термина «техническое состояние», изложенного в Правилах. Техническое состояние – это … | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 2 [1] | Дайте определение термина «технологическая документация», изложенного в Правилах. Технологическая документация – это … | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 2 [1] | Дайте определение термина «условия эксплуатации», изложенного в Правилах. Условия эксплуатации – это … | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 2 [1] | Дайте определение термина «эксплуатационный документ», изложенного в Правилах. Эксплуатационный документ – это … | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 2 [1] | Дайте определение термина «эксплуатация», изложенного в Правилах. Эксплуатация – это … | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 3 [1] | На какие лифты Правила не распространяются? А. На малые грузовые лифты. Б. На лифты, установленные в малоэтажных жилых домах частного жилищного фонда. В. На лифты, установленные в шахтных стволах в горнодобывающей промышленности, на судах и иных плавучих средствах, самолетах и других летательных аппаратах. Г. На грузовые лифты, установленные в торговом центре. Д. На лифты с зубчато-реечным или винтовым механизмом подъема. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 3 [1] | На какие лифты Правила не распространяются? А. На электрический грузовой лифт, установленный в многоквартирном жилом доме. Б. На лифты с зубчато-реечным или винтовым механизмом подъема. В. Специального назначения для военных целей. Г. На лифт малогрузовой, установленный в здании столовой. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 3 [1] | На какие подъёмники строительные грузопассажирские (далее – подъёмники) Правила не распространяются? А. Подъемники, установленных в шахтных стволах в горнодобывающей промышленности, на судах и иных плавучих средствах, самолетах и других летательных аппаратах. Б. Подъемники, предназначенные только для транспортировки грузов. В. Подъемники (платформы), подвешиваемые на специальных консолях, устанавливаемых на крыше здания. Г. Рабочие кабины, платформы, подвешенные к подъёмным устройством. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 3 [1] | На какие подъёмники строительные грузопассажирские (далее – подъёмники) Правила не распространяются? А. Подъемников театральных, специального назначения. Б. Рабочих кабин, платформ, подвешенных к подъемным устройствам. В. Платформ, предназначенных для выполнения работ или перевозки лиц с ограниченными возможностями (рабочие платформы, подъемники для инвалидов и другие). Г. Подъемники, установленных в шахтных стволах в горнодобывающей промышленности, на судах и иных плавучих средствах, самолетах и других летательных аппаратах. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 4 [1] | Отступления от требований Правил могут быть допущены? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 4 [1] | Где должна находиться копия документа о согласовании отступлений от требований Правил? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 6 [1] | Изготовление не подлежащих подтверждению соответствия требованиям ТР ТС и ТР ЕАЭС лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, технических устройств, включенных в перечень потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств, подлежащих экспертизе промышленной безопасности, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 614, осуществляется изготовителем при наличии? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 7 [1] | На каком языке должны излагаться эксплуатационные документы на лифт, строительный грузопассажирский подъемник, эскалатор, конвейер пассажирский, техническое устройство, в том числе изготовленные за пределами территории Республики Беларусь, согласно требованиям Правил по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 8 [1] | Какие организации в соответствии с Правилами имеют право восстановления утраченных (приведенных в негодность) паспорта, руководства по эксплуатации и иных эксплуатационных документов на лифт, строительный грузопассажирский подъемник, эскалатор, конвейер пассажирский, техническое устройство, эксплуатируемый в Республике Беларусь: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 8 [1] | Какой организацией в соответствии с Правилами кроме изготовителя лифта, строительного грузопассажирского подъемника эскалатора, конвейера пассажирского, изготовленного за рубежом и не бывшего в эксплуатации на территории Республики Беларусь, может осуществляться приведение эксплуатационной документации в соответствие с требованиями указанных Правил: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 10 [1] | К лифтам, эксплуатируемым в Республике Беларусь, сконструированным и изготовленным до введения в действие технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824, действие которого на них распространяется, в части их устройства применяются: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 10 [1] | К строительным грузопассажирским подъемникам, эскалаторам, конвейерам пассажирским, эксплуатируемым в Республике Беларусь, сконструированным и изготовленным до введения в действие технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудований» (ТР ТС 010/2011), принятого решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823, действие которого на них распространяется, в части их устройства применяются: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 9 [1] | Надо ли при восстановлении паспорта на лифт, строительный грузопассажирский подъемник, эскалатор, конвейер пассажирский (далее – ПОО) или приведении его в соответствие с требованиями Правил силами специализированной организации, имеющей специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности в части выполнения работ и (или) услуг по проектированию ПОО, учитывать результаты технического диагностирования ПОО? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 9 [1] | Надо ли при восстановлении паспорта на лифт, строительный грузопассажирский подъемник, эскалатор, конвейер пассажирский (далее – ПОО) или приведении его в соответствие с требованиями Правил силами специализированной организации, имеющей специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности в части выполнения работ и (или) услуг по проектированию ПОО, учитывать заключение специализированной организации о соответствии конструкции ПОО, его узлов и механизмов, в том числе приборов и устройств безопасности, требованиям указанных Правил: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 11 [1] | Подготовка и проверка знаний по вопросам промышленной безопасности работников субъекта промышленной безопасности, выполняющих работы (услуги), связанные с лифтами, строительными грузопассажирскими подъемниками, эскалаторами, конвейерами пассажирскими, осуществляются в соответствии с каким нормативным документом? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 12 [1] | Подготовка работников субъекта промышленной безопасности, являющихся лицами, ответственными за эксплуатацию лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, на которые распространяются Правила, осуществляется с периодичностью не реже, чем один раз в: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 12 [1] | В соответствии с Правилами лицами, ответственными за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских (лицами, ответственными за эксплуатацию) являются: А – инженер по промышленной безопасности (лицо, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности). Б – лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию. В – лицо, ответственное за обслуживание и (или) ремонт. Г – лицо, ответственное за ведение работ при обслуживании и (или) ремонте. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 13 [1] | При помощи каких средств измерения осуществляется контроль выполненных работ при изготовлении, монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании, ремонте, реконструкции, модернизации, техническом освидетельствовании, техническом диагностировании лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского, технического устройства? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 15 [1] | Информация о возникновении аварии или инцидента на объекте, на котором эксплуатируются лифт, строительный грузопассажирский подъемник, эскалатор, конвейер пассажирский, на которые распространяются требования Правил, должна быть направлена субъектом промышленной безопасности в соответствии с: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 16 [1] | Субъект промышленной безопасности обязан обеспечить сохранность обстановки аварии или инцидента до начала технического расследования, если: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 18 [1] | В течении какого времени субъект промышленной безопасности обязан сообщить о произошедшем при эксплуатации ПОО несчастном случае в территориальное подразделение Госпромнадзора, в котором зарегистрирован ПОО? | 10ТО, 10Э |
|  | Глава 2 [1] | При проектировании лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, технических устройств (в том числе их узлов, механизмов), должны учитываться: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 19 [1] | С учетом, каких требований должно осуществляться проектирование лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, технических устройств, их составных сборочных единиц, предназначенных для работы во взрывоопасных средах? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 20 [1] | Какие факторы, условия должен учитывать конструктор при конструировании лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских? А. Климатические факторы. Б. Агрессивность среды. В. Режим работы. Г. Ветровые нагрузки. Д. Сейсмичность районов. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 21 [1] | Выбор материалов при проектировании лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского должно производиться с учетом: А – с учетом предельных значений температур окружающей среды для рабочего и нерабочего состояний. Б – с учетом средней температуры из абсолютных годовых максимумов (минимумов). В – с учетом загруженности элементов и агрессивности окружающей среды. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 22 [1] | Правилами определено, что металлоконструкции и металлические детали лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского должны быть: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 22 [1] | Какие элементы, детали лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского допускается не защищать от коррозии? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 22 [1] | Должны ли быть защищены от коррозии металлоконструкции и металлические детали лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО)? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 23 [1] | Прочность, жесткость, устойчивость и уравновешенность конструкций, а также соответствующие показатели безопасности механизмов лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского с учетом установленных режимов работы должны быть подтверждены: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 24 [1] | В конструкции лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского места смазки, сливные и заливные пробки предпочтительно должны быть? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 25 [1] | Для обеспечения безопасной эксплуатации приспособлений, узлов и элементов оборудования, механизмов лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского, которые могут служить источниками опасности, применяются? А. Знаки безопасности. Б. Сигнальная разметка. В. Визуальные средства информации, в том числе сигнальные цвета обозначения поверхностей, конструкций (или элементов конструкций; поверхностей, ограждений и других защитных устройств, систем блокировки и прочее). | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 26 [1] | Из каких материалов допускается изготавливать облицовку кабин лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, применяемую в пространствах, в которых могут находиться пользователи? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 27 [1] | Что необходимо учитывать конструктору при проектировании лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского, работающего на отрытом воздухе? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 28 [1] | Оборудование диспетчерского контроля (техническое устройство) в течение всего времени работы лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского должно? А. Обеспечивать возможность передачи вызова и осуществление двусторонней переговорной связи пользователя с обслуживающим персоналом. Б. Дистанционно контролировать работу лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского по устойчивому каналу связи. В. Обеспечивать сбор дополнительной информации о состоянии здания (сооружения), его коммуникациях. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 29 [1] | Оборудование диспетчерского контроля (техническое устройство) должно включать? А. Интерактивный интерфейс, обеспечивающий взаимодействие обслуживающего персонала с программными и аппаратным средствами технического устройства. Б. Автоматическое тестирование наличия связи с частями устройства диспетчерского контроля, расположенного на лифте, строительном грузопассажирском подъемнике, эскалаторе, конвейере пассажирском (далее – ПОО), способного принять вызов и (или) сигнал с ПОО. В. Инициировать двустороннюю переговорную связь и (или) передачу информации. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 31 [1] | Оборудование диспетчерского контроля (техническое устройство) должно быть (обеспечивать)? А. Защищено от несанкционированного доступа к изменению его параметров. Б. Сохранность оперативной информации о состоянии лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (например, фото и видео файлы) не менее одного месяца. В. Сохранность информации длительного хранения (например, коды ошибок) не менее года. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 31 [1] | Согласно Правилам, как должно осуществляться электропитание оборудования диспетчерского контроля (техническое устройство)? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 31 [1] | В течение, какого времени с момента отключения основного электропитания лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского резервный источник электропитания оборудования диспетчерского контроля (техническое устройство), должен обеспечить его работу? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 32 [1] | Передаваемая оборудованием диспетчерского контроля (техническим устройством) информация обслуживающему персоналу должна включать, в том числе следующую информацию о лифте, строительном грузопассажирском подъемнике, эскалаторе, конвейере пассажирском (далее – ПОО): А. Об идентификации поступающего сигнала с ПОО, в том числе с какого ПОО и какой сигнал. Б. О срабатывании электрических цепей безопасности ПОО. В. Об открытии двери машинного помещения, блочного помещения или шкафов управления ПОО при их расположении вне машинных помещений. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 32 [1] | Передаваемая оборудованием диспетчерского контроля (техническим устройством) информация обслуживающему персоналу должна включать, в том числе следующую информацию о лифте, строительном грузопассажирском подъемнике (далее – ПОО): А. Об идентификации поступающего сигнала с ПОО, в том числе с какого ПОО и какой сигнал. Б. О срабатывании электрических цепей безопасности ПОО. В. Об открытии двери машинного помещения, блочного помещения или шкафов управления ПОО при их расположении вне машинных помещений. Г. О несанкционированном открытии дверей шахты лифта, подъёмника в режиме нормальной работы. Д. Об открытии люка, дверей, предназначенных для проведения эвакуации людей из кабины лифта, подъемника. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 35 [1] | Оборудование диспетчерского контроля (техническое устройство), применяемое с лифтом, подъёмником, дополнительно может включать в себя: А. Видеоконтроль кабины лифта, подъемника и этажных площадок, погрузочных площадок лифта, подъемника. Б. Устройство для дистанционного отключения лифта, подъёмника с диспетчерского пункта, за исключением отключения оборудования, осуществляющего контроль за состоянием электрических контактов безопасности дверей шахты лифта, подъемника, их кабины при отключённой электроэнергии. В. Устройство для дистанционного включения лифта, подъёмника. Г. Устройство двухсторонней переговорной связи обслуживающего персонала с пользователями, лицами, находящимися на этажной площадке, погрузочной площадке лифта, подъёмника. Д. Устройства, регистрирующие параметры работы лифта, подъемника (число включений, машинное время работы и прочее). | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 31 [1] | На стадии проектирования грузоподъемность, высота подъема и другие параметры лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского и технических устройств должны устанавливаться: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 42 [1] | В соответствии с Правилами рабочая конструкторская документация должна включать: А. Конструкторскую документацию, предназначенную для изготовления и испытания опытного образца лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского, технического устройства. Б. Эксплуатационные документы, которые в последующем поставляются потребителю (владельцу) вместе с лифтом, строительным грузопассажирским подъемником, эскалатором, конвейером пассажирским, техническим устройством. В. Эскизный проект, позволяющий определить концепцию лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского, технического устройства, его основные характеристики, внешний вид. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 44 [1] | Эксплуатационный документ (документы) на лифт, строительный грузопассажирский подъемник, эскалатор, конвейер пассажирский (далее – ПОО), техническое устройство разрабатывают на основе? А. Рабочей конструкторской документации. Б. Опыта эксплуатации аналогичных ПОО, технических устройств. В. Анализа эксплуатационной технологичности ПОО, технического устройства и их составных частей. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 44 [1] | Эксплуатационный документ (документы) на лифт, строительный грузопассажирский подъемник, эскалатор, конвейер пассажирский (далее – ПОО), техническое устройство разрабатывают на основе? А. Результатов исследования надежности ПОО, технического устройства и их аналогов. Б. Результатов научно-исследовательских работ, направленных на повышение качества эксплуатации ПОО, технических устройств. В. Рабочей конструкторской документации. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 46 [1] | Эксплуатационный документ (документы), поставляемый с лифтом, строительным грузопассажирским подъемником, эскалатором, конвейером пассажирским (далее – ПОО), техническим устройством должен содержать следующую информацию: А. Наименование страны-изготовителя и изготовителя. Б. Наименование и обозначение ПОО, технического устройства. В. Основное назначение, сведения об основных технических данных и потребительских свойствах ПОО, технического устройства. Г. Техническое описание ПОО, технического устройства. Д. гарантии изготовителя (поставщика). | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 46 [1] | Эксплуатационный документ (документы), поставляемый с лифтом, строительным грузопассажирским подъемником, эскалатором, конвейером пассажирским (далее – ПОО), техническим устройством должен содержать следующую информацию: А. Правила и условия эффективного и безопасного использования, хранения, транспортирования и утилизации ПОО, технического устройства. Б. Ресурс, назначенный срок службы и сведения о необходимых действиях потребителя по его истечении, а также информация о возможных последствиях при невыполнении указанных действий. В. Сведения о техническом обслуживании и ремонте ПОО, технического устройства. Г. Сведения о периодичности и составе работ по техническому обслуживанию и ремонту ПОО, технического устройства. Д. Гарантии изготовителя (поставщика). Е. Сведения о приемке в эксплуатацию. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 51 [1] | В соответствии, с чем осуществляется изготовление лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского, технического устройства? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 52 [1] | В соответствии Правилами, что обязан обеспечить изготовитель перед изготовлением лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского, технического устройства? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 53 [1] | В соответствии Правилами, чем должно быть оборудовано помещение (участок), на котором обеспечивается входной контроль материалов, покупных изделий? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 54 [1] | Какой способ резки металлопроката, предназначенного для использования в конструкции лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, допускается Правилами? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 54 [1] | Что должен исключать выбранный способ резка материалов и полуфабрикатов из стали? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 55 [1] | Кто отвечает в целом за соответствие лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО), технического устройства, изготовленного из составных частей, металлоконструкций, узлов, деталей, механизмов, устройств безопасности, изготовленных несколькими организациями, и оформление эксплуатационных документов? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 56 [1] | Каким испытаниям должен быть подвергнут после изготовления опытный образец лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 56 [1] | Каким испытаниям должен быть подвергнут после изготовления лифт, строительный грузопассажирский подъемник, эскалатор, конвейер пассажирский, реализуемый на территории Таможенного союза, Евразийского экономического союза? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 56 [1] | Установите верную последовательность проведения испытаний при поставке на производство лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского с последующей реализацией на территории Таможенного союза, Евразийского экономического союза? А. Предварительные испытания. Б. Сертификационные испытания. В. Типовые испытания. Г. Приемочные испытания. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 57 [1] | Кто должен проводить испытания для проверки качества опытного образца лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО)? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 59, 60 [1] | Что должна предусматривать Программа и методика испытаний лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО)? А. Проверку соответствия ПОО, его узлов и механизмов конструкторской документации. Б. Испытания, которые комплексно должны подтвердить надежность и безопасность ПОО и его соответствие конструкторской документации. В. Испытания в полностью нагруженном состоянии. Г. Испытания без нагрузки. Д. Замену испытаний опытного образца ПОО испытанием его макета. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 62 [1] | Приемочные и периодические испытания лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского, изготовленного в Республике Беларусь, проводимые изготовителем, осуществляются с участием: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 64 [1] | Каждый вновь изготовленный лифт, строительный грузопассажирский подъемник, эскалатор, конвейер пассажирский, должен быть принят изготовителем и снабжен эксплуатационными документами, в том числе: А. Паспортом с документами, удостоверяющими качество составных его частей. Б. Инструкцией по монтажу, пуску, регулированию и обкатке В. Руководством (инструкцией) по эксплуатации. Г. Программой и методикой испытаний. Д. Принципиальной электрической схемой с перечнем элементов. Е. Каталогам изделия. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 70 [1] | Кто принимает меры по устранению недостатков в конструкции, выявляемых в процессе эксплуатации лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского, технического устройства? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 71 [1] | Какие меры, действия обязан выполнить изготовитель, в случае если выявленные недостатки в конструкции лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского, технического устройства могут отразиться на безопасности людей? А. Уведомляет владельцев о необходимости и методах устранения выявленных недостатков. Б. Предоставляет владельцу конструкторскую документацию. В. Предоставляет необходимые материалы, детали и узлы, подлежащие замене. Г. Выполняет работы по замене необходимых материалов, деталей и узлов, подлежащих замене. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 71, 72 [1] | Изготовитель, получив сообщение от владельца лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского, технического устройства о недостатках в его конструкции или изготовлении: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 72 [1] | Изготовитель лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, технических устройств должен вести учет информации (сообщений) о недостатках в конструкции или изготовлении. < Какие обязательные сведения должны заноситься в журнал учета поступающих сообщений? А. Сведения о владельце, направившем сообщение. Б. Сведения об особенностях конструкции оборудования, поставленного владельцу. В. Заводской номер. Г. Краткое содержание сообщения. Д. Информацию о проведении приемки оборудования. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 73 [1] | К производству работ по сварке и прихватке металлоконструкций лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского допускаются сварщики: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 74 [1] | Чему должны отвечать требования методы и нормы контроля качества сварки пробного (контрольного) сварного соединения? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 75 [1] | Организация и руководство работами по сварке металлоконструкций лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского должны быть возложены на: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 76 [1] | Сварочные работы должны выполняться в соответствии с технологическими документами, технологическими инструкциями по сварке (WPS), разработанными: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 77 [1] | Технология изготовления, реконструкции, модернизации, монтажа, ремонта металлоконструкций лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского с применением сварки должна быть: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 77 [1] | Технологический процесс сварки, применяемый при изготовлении лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского должен быть: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 77 [1] | Технологический процесс сварки, применяемый при реконструкции, модернизации, монтаже и ремонте строительных грузопассажирских подъемников, эскалатора, конвейера пассажирского, должен быть: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 79 [1] | Сварка должна производиться: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 80 [1] | Возможность и порядок производства сварочных работ при температуре ниже 0 °C: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 81 [1] | Прихватки, выполненные в процессе сборки металлоконструкции, могут не удаляться: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 82 [1] | При нанесении идентификационных обозначений (маркировки) сварные соединения металлоконструкций (первого класса): А – должны иметь клеймо или другое обозначение, позволяющее установить фамилию сварщика, производившего сварку. Б – метод маркировки, применяемый для сварных соединений, не должен ухудшать качество изделий. В – маркировка должна выполняться методами, обеспечивающими ее сохранность в процессе эксплуатации лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 83 [1] | Качество сварочных материалов, применяемых для сварки металлоконструкций лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского должна подтверждаться: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 84 [1] | Сварочные материалы, применяемые для сварки металлоконструкций лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского должны обеспечивать механические свойства металла шва и сварного соединения (предел прочности, относительное удлинение, угол загиба, ударная вязкость) не ниже: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 85 [1] | В сварных соединениях не допускаются дефекты: А – трещины всех видов и направлений, расположенные в металле шва, по линии сплавления и в околошовной зоне основного металла, в том числе микротрещины, выявляемые при микроскопическом исследовании. Б – нарушение формы шва; смещения кромок выше нормы, предусмотренной чертежами. В – непровары (несплавления), расположенные на поверхности по сечению сварного соединения; непровары в вершине (корне) угловых и тавровых соединений, выполненных без разделки кромок; незаваренные кратеры; незаваренные прожоги в металле шва. Г – местные наплывы общей длиной более 100 мм на участке шва 1000 мм, подрезы глубиной более 0,5 мм на металле толщиной до 20 мм, но не более 3 процентов от толщины металла; шлаковые и твердые включения. Д – поры диаметром более 1 мм при толщине металла до 20 мм и более 1,5 мм при толщине металла свыше 20 мм в количестве более 4-х штук на длине шва 400 мм с расстоянием между дефектами менее 50 мм; поры, расположенные в виде сплошной сетки; свищи. Е – прожоги и подплавления основного металла (при стыковой контактной сварке труб); брызги и места зажигания дуги на основном металле. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 87 [1] | Контроль качества сварки и сварных соединений включает: А – проверку уровня квалификации и аттестации работников; проверку сборочно-сварочного, контрольного оборудования, аппаратуры, приборов и инструментов. Б – контроль качества сварочных материалов и материалов для дефектоскопии. В – операционный контроль технологии сварки. Г – неразрушающий контроль качества сварных соединений. Д – разрушающий контроль. Е – контроль исправления дефектов. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 89 [1] | Какой из указанных ниже видов контроля качества сварки и сварных соединений лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского должен предшествовать другим видам контроля?. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 89 [1] | В каком объеме проводится визуальный контроль сварных соединений лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского перед проведением других видов контроля? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 89 [1] | Дефектные участки сварных швов, выявленные при неразрушающем контроле: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 89 [1] | Какие участки сварных швов стыковых соединений поясов и стенок коробчатых металлоконструкций балок, колонн, рам лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского подлежат обязательному контролю другими неразрушающими методами помимо визуального контроля? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 90 [1] | При выявлении во время неразрушающего контроля недопустимых дефектов в сварных соединениях контролируемых участков: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 89 [1] | Дефектные участки сварных швов, выявленные при контроле: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 90 [1] | Выполнение контроля качества сварных соединений неразрушающими и разрушающими методами контроля: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 95 [1] | В соответствии, с какими документами согласно Правил проводится монтаж, наладка, реконструкция, модернизация лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского, технического устройства? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 96 [1] | В соответствии с Правилами монтаж оборудования лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского, технического устройства специализированая организация выполняет при наличии? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 96 [1] | В соответствии с Правилами наладку оборудования лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского, технического устройства специализированая организация выполняет при наличии? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 97 [1] | Какое лицо должен назначить руководитель специализированной организации для организации, контроля производства работ по монтажу, наладке оборудования лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского, технического устройства? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 97 [1] | Кого назначает руководитель специализированной организации для организации, контроля производства работ по монтажу, наладке оборудования лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского, технического устройства? А. Лицо, ответственное за ведение указанных работ. Б. Работников, имеющих соответствующую выполняемой работе квалификацию (профессию рабочего, должность служащего). В. Лицо, ответственное за безопасное выполнение указанных работ. Г. Лицо, осуществляющее функции технического надзора за ходом выполнения указанных работ. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 98 [1] | В соответствии с Правилами, что должен предусматривать проект производства работ? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 98 [1] | В соответствии с Правилами, что должен предусматривать проект производства работ (далее – ППР)? А. Использование подвесных средств подмащивания, служащих для образования рабочего места непосредственно в зоне производства работ. Б. Основанные обязанности работников, выполняющих работы, определенные ППР. В. Количественный состав работников и требования к их квалификации. Г. График производства (выполнения) работ с уточнением срока начала работ. Д. Мероприятия по безопасности выполнения работ. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 98 [1] | В соответствии с Правилами, что должен предусматривать проект производства работ? А. Информацию о назначении лица, осуществляющего функции технического надзора за ходом выполнения работ. Б. Использование во всех пространственных положениях зон монтажа лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) подмостей и ограждения не закрытых дверных проемов (при их наличии). В. Применение грузоподъемных механизмов при доставке оборудования ПОО на место монтажа (наладки). Г. Особенности монтажа оборудования ПОО, оборудования технического устройства при его замене, модернизации, реконструкции в существующих зданиях. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 100 [1] | В каких случаях специализированая организация может приступить к монтажу лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО), технического устройства? А. Готовности строительной части к монтажу ПОО, технического устройства. Б. При наличии разрешения Госпромнадзора. В. Готовности распределительных щитов для подключения на период монтажа ПОО силовой электрической части ПОО, сварочного аппарата, электроинструмента и обеспечения временного освещения зон монтажа ПОО, технического устройства. Г. Отсутствия готовности подмостей в шахте или зоне монтажа оборудования ПОО (при необходимости), ограждения дверных проемов строительных конструкций, в том числе шахты. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 100 [1] | В каких случаях специализированая организация может приступить к монтажу лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО), технического устройства? А. Готовности помещений, задействованных в технологическом процессе монтажа ПОО, технического устройства. Б. При наличии разрешения Госпромнадзора. В. При наличии оплаты за выполненные работы. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 101 [1] | Работники специализированой организации перед началом выполнения работ по монтажу, наладке, реконструкции, модернизации лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского, технического устройства должны изучить проект производства работ (далее – ППР) и удостоверится, что ППР отражает в обязательном порядке информацию, обеспечивающую безопасное выполнение работ на объекте, а именно: А. Информацию о назначенном персонале. Б. Порядок выполнения монтажных работ. В. Сведения о нахождении объекта (почтовый индекс, адрес). Г. Ограждение зоны выполнения работ. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 101 [1] | Работники специализированой организации перед началом выполнения работ по монтажу, наладке, реконструкции, модернизации лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского, технического устройства должны изучить проект производства работ (далее – ППР) и удостоверится, что ППР отражает в обязательном порядке информацию, обеспечивающую безопасное выполнение работ на объекте, а именно: А. О мерах по обеспечению безопасности людей, находящихся в зоне монтажных работ. Б. О порядке выполнения огневых, сварочных и других огнеопасных работ. В. О местах отдыха персонала. Г. О места складирования, в том числе при необходимости демонтированного (замененного) оборудования. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 102 [1] | Что в соответствии с Правилами должна осуществлять специализированной организацией на всех этапах процесса производства монтажа и наладки лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских (далее – ПОО), технических устройств? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 103 [1] | Чему должна соответствовать строительная часть лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 104 [1] | Что в соответствии с Правилами должно быть проверено специализированной организацией до начала монтажа лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО), технического устройства | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 104 [1] | Что в соответствии с Правилами должно быть проверено специализированной организацией до начала монтажа лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского, технического устройства? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 104 [1] | Что в соответствии с Правилами должно быть проверено специализированной организацией до начала монтажа лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО), технического устройства? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 105 [1] | Какой документ должен быть составлен в отношении строительной части до начала монтажа лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО)? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 106 [1] | Что в соответствии с Правилами должна проверить специализированная организация при контроле конструкторской документации на монтаж лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО), технического устройства? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 107 [1] | При входном контроле оборудования и применяемых строительных материалов проводится? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 108 [1] | Что включает операционный контроль, проводимый лицом, ответственный за ведение работ по монтажу (наладке) оборудования лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского, технического устройства? А. Состав выполняемых работ. В. Качество выполняемых работ. Г. Быстроту выполнения работ. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 108 [1] | На соответствие каких требований лицо, ответственное за ведение работ по монтажу (наладке) оборудования лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского, технического устройства, проверяет последовательность, состав выполняемых работ, их качество? А. Требованиям проекта производства работ. Б. Требованиям договорных отношений. В. Конструкторской документации. Г. Информации, изложенной в журнале производства работ. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 109 [1] | Результаты операционного контроля должны быть документированы. В соответствии с Правилами какую информацию лицо, ответственное за ведение работ по монтажу (наладке) оборудования лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО), технического устройства обязано задокументировать? А. О дате и времени контроля. Б. О техническом оборудовании, используемом при контроле. В. О лице, оценивающем качество работ в порядке контроля. Г. О наименовании частей и элементов ПОО, технического устройства, подверженных контролю, места их расположения со ссылкой на конструкторский документ. Д. О результатах контроля и об оценке качества выполненных работ. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 110 [1] | В соответствии с Правилами какой вид работ проводится после завершения монтажных, а также строительно-отделочных работ на лифте, строительном грузопассажирском подъемнике, эскалаторе, конвейере пассажирском, техническом устройстве? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 112 [1] | В соответствии с Правилами, какие работы выполняются при наладке лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО)? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 112 [1] | Входят ли в состав работ по наладке лифта работы по проверке уравновешенности системы «кабина - противовес» лифта? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 113 [1] | Как проводится опробование оборудования лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) по окончании наладки? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 114 [1] | Какой документ в соответствии с Правилами оформляется специализированой организацией по окончании наладки, опробования лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО)? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 115 [1] | Какой документ в соответствии с Правилами оформляется после проведения работ по монтажу, реконструкции, модернизации лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) и окончания выполнения наладочных работ на ПОО специализированой организацией с организацией, выполнившей строительные работы? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 117 [1] | В каких случаях требуется ввод в эксплуатацию лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО)? А. После монтажа и наладки. Б. После модернизации. В. После ремонта. Г. После реконструкции. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 118 [1] | Владелец по окончании монтажа, наладки, модернизации, реконструкции лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) организовывает комиссию по его приемке в эксплуатацию. Кто из перечисленных лиц является председателем указанной комиссии? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 118 [1] | Владелец по окончании монтажа, наладки, модернизации, реконструкции лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) организовывает комиссию по его приемке в эксплуатацию. В соответствии с Правилами кто входит в состав комиссии? А. Представитель владельца ПОО. Б. Представитель специализированой организации, выполнившей монтаж, наладку, модернизацию, реконструкцию ПОО. В. Представитель проектной организации, разработавшей проектную документацию строительной части ПОО. Г. Лицо, ответственное за эксплуатацию ПОО. Д. Представитель изготовителя. Е. Представитель строительной организации. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 120 [1] | За сколько дней владелец лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского письменно извещает членов комиссии о дате и времени работы комиссии? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 121 [1] | Какие из перечисленных документов предоставляются комиссии по приемке лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) в эксплуатацию согласно требованиям Правил? А. Эксплуатационные документы на ПОО. Б. Заключение эксперта в области промышленной безопасности о техническом состоянии ПОО по результатам проведенного технического освидетельствования (акт технического освидетельствования). В. Документы о назначении обслуживающего персонала. Г. Акт технической готовности ПОО. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 121 [1] | Какие из перечисленных документов предоставляются комиссии по приемке лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) в эксплуатацию согласно требованиям Правил? А. Документы, подтверждающие соответствие строительной части ПОО технической документации. Б. Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций. В. Документы об оценке соответствия ПОО требованиям ТР ТС, ТР ЕАЭС. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 121 [1] | Какие из перечисленных документов предоставляются комиссии по приемке строительного грузопассажирского подъемника в эксплуатацию согласно требованиям Правил? А. Эксплуатационные документы на ПОО. Б. Заключение эксперта в области промышленной безопасности о техническом состоянии ПОО по результатам проведенного технического освидетельствования (акт технического освидетельствования). В. Документы о назначении обслуживающего персонала. Г. Акт технической готовности ПОО. Д. Документы на фундамент, площадку или другое основание, на котором смонтирован (установлен) подъемник – комплект рабочих чертежей с подписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство работ. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 122 [1] | В соответствии с Правилами, что обязана изучить, проверить комиссия по приемке лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) в эксплуатацию? А. Изучить представленную документацию. Б. Провести осмотр ПОО. В. Проверить соответствие ПОО требованиям эксплуатационных документов, а также готовность его к эксплуатации. Г. Проверить выполнение мероприятий по обеспечению безопасности пользователей, обслуживающего персонала при эксплуатации ПОО. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 123 [1] | Что вправе потребовать комиссия по приемке лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) в эксплуатацию? А. Потребовать проведение испытаний для проверки любого параметра ПОО, вызывающего сомнения при рассмотрении представленных документов Б. Затребовать предоставление письменных объяснений от лиц выполнивших, контролирующих монтаж ПОО. В. Потребовать предоставление документов, подтверждающих прохождение работниками организаций, выполнивших монтаж, наладку ПОО, проверки знаний по вопросам промышленной безопасности. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 125 [1] | Каким документом оформляется результат работы комиссии по приемке лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) в эксплуатацию? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 126 [1] | Ввод в эксплуатацию лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) осуществляется? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 127 [1] | Допуск к эксплуатации лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) требуется в следующих случаях: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 127 [1] | Допуск к эксплуатации лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) требуется в следующих случаях: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 128 [1] | Допуск к эксплуатации лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) (за исключением лифтов в жилом фонде) осуществляет: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 129 [1] | Допуск к эксплуатации лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) может быть осуществлен при выполнении следующих условий: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 130 [1] | Допуск к эксплуатации лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) оформляется: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 131 [1] | Где делает соответствующую запись инженер по промышленной безопасности (лицо, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности) в случае если ПОО не может быть допущен к эксплуатации? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 132 [1] | Какие мероприятия обязан выполнить владелец в целях обеспечения содержания лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО), технического устройства владелец в исправном состоянии, его безопасной эксплуатации? А. Обеспечивает эксплуатацию ПОО, технического устройства в соответствии с их эксплуатационными документами, требованиями Правил, ТР ТС, ТР ЕАЭС, вступивших в силу и действие которых на них распространяется. Б. Устанавливает порядок проведения периодических осмотров, обслуживания и ремонта ПОО, технического устройства, а также технического освидетельствования, технического диагностирования ПОО. В. Сообщить в территориальное управление МЧС о вводе ПОО, технического устройства в эксплуатацию. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 132 [1] | Какие мероприятия обязан выполнить владелец в целях обеспечения содержания лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО), технического устройства владелец в исправном состоянии, его безопасной эксплуатации? А. Организовывает и осуществляет производственный контроль в области промышленной безопасности. Б. Закрепляет локальным правовым актом за лицами, ответственными за эксплуатацию ПОО, обслуживающим персоналом определенные ПОО. В. Осуществляет информирование Госпромнадзора о возникновении аварии или инцидента, несчастного случая. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 132 [1] | Какие мероприятия обязан выполнить владелец в целях обеспечения содержания лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО), технического устройства владелец в исправном состоянии, его безопасной эксплуатации? А. Назначает квалифицированный обслуживающий персонал. Б. Информирует территориальные управления Госпромнадзора о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию ПОО. В. Закрепляет локальным правовым актом за лицами, ответственными за эксплуатацию ПОО, обслуживающим персоналом определенные ПОО. Г. Обеспечивает обслуживающий персонал – инструкциями по безопасному ведению работ, лиц, ответственных за эксплуатацию ПОО – инструкциями для лиц, ответственных за эксплуатацию ПОО. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 132 [1] | Какие мероприятия обязан выполнить владелец в целях обеспечения содержания лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО), технического устройства владелец в исправном состоянии, его безопасной эксплуатации? А. Обеспечивает участие лиц, ответственных за эксплуатацию ПОО, обслуживающего персонала в техническом освидетельствовании, техническом диагностировании ПОО. Б. Организовывает подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности лиц, ответственных за эксплуатацию ПОО, а также проверку знаний по вопросам промышленной безопасности обслуживающего персонала. В. Проводит проверку знаний по вопросам промышленной безопасности лиц, ответственных за эксплуатацию ПОО. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 132 [1] | Лица, ответственные за эксплуатацию лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО), назначаются из числа? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 133 [1] | Что разрабатывает владелец для организации и осуществления производственного контроля в области промышленной безопасности при эксплуатации лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО)? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 133 [1] | Что должен выполнить Владелец лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) для обеспечения производственного контроля в области промышленной безопасности? А. Вести в штат инженера, контролирующего работников, задействованных в выполнении работ в области промышленной безопасности. Б. Локальным правовым актом возложить на одного из работников обязанности по осуществлению производственного контроля в области промышленной безопасности. В. Составить план организации и осуществления производственного контроля в области промышленной безопасности. Г. Разработать положение о порядке организации и осуществления производственного контроля в области промышленной безопасности. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 134, 135 [1] | В каких случаях могут быть возложены обязанности лица, ответственного за обслуживание и (или) ремонт лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО), и лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ПОО, на одного работника? А. В случае, если владелец ПОО обеспечивает обслуживание и ремонт ПОО силами своей организации. Б. В случае, если владелец для выполнения работ по обслуживанию и ремонту ПОО, эксплуатируемому в торговом центре, привлек по договору специализированую организацию. В. В случае, если владелец для выполнения работ по обслуживанию и ремонту ПОО, эксплуатируемому в жилом фонде, организациях здравоохранения, учреждениях образования, санаторно-курортных, оздоровительных организациях, привлек по договору специализированую организацию. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 134, 135 [1] | В каких случаях владелец лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) может не возлагать обязанности лица, ответственное за обслуживание и (или) ремонт ПОО, на работника, находящегося в штате? А. В случае, если владелец ПОО обеспечивает обслуживание и ремонт ПОО силами своей организации. Б. В случае, если владелец для выполнения работ по обслуживанию и ремонту ПОО, эксплуатируемому в торговом центре, привлек по договору специализированую организацию. В. В случае, если владелец для выполнения работ по обслуживанию и ремонту ПОО, эксплуатируемому в жилом фонде, организациях здравоохранения, учреждениях образования, санаторно-курортных, оздоровительных организациях, привлек по договору специализированую организацию. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 136 [1] | Какие сведения (информация) в отношении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) должны быть занесены в паспорт ПОО? А. Должность служащего. Б. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется). В. Контактный номер телефона. Г. Дата и номер локального правового акта о его назначении и закреплении за ним ПОО. Д. Подпись лица. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 138 [1] | Как владелец осуществляет допуск обслуживающего персонала к работам на лифте, строительном грузопассажирском подъемнике, эскалаторе, конвейере пассажирском (далее – ПОО), техническом устройстве? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 138 [1] | Владелец допускает к работам на лифте, строительном грузопассажирском подъемнике, эскалаторе, конвейере пассажирском (далее – ПОО), техническом устройстве локальным правовым актом обслуживающий персонал после? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 139 [1] | На основании чего разрабатываются обслуживающему персоналу инструкции по безопасному ведению работ? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 140 [1] | В соответствии с Правилами, каким требованиям должны отвечать работники, допускаемые к управлению и обслуживанию лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО), технического устройства? А. Не моложе 21 лет. Б. Иметь соответствующую выполняемой работе профессию рабочего. В. Пройти проверку знаний по вопросам промышленной безопасности. Г. Пройти медицинский осмотр в случаях и порядке, определенной Инструкцией о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 июля 2019 г. № 74. Д. Не моложе 18. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 141 [1] | Количество обслуживающего персонала, их квалификация определяется владельцем лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО), технического устройства исходя из? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 142 [1] | Кому в соответствии с Правилами должен быть поручен ежесменный (ежедневный) осмотр лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО)? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 142 [1] | Осмотр обслуживающим персоналом лифта, подключенного к оборудованию диспетчерского контроля за его работой, допускается проводить с периодичностью, определенной изготовителем лифта. При отсутствии указанных сведений в эксплуатационных документах осмотр обслуживающим персоналом лифта, подключенного к оборудованию диспетчерского контроля за его работой, осуществляется? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт [1] | Куда должны быть занесены результаты ежесменного (ежедневного) осмотра лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО)? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 144 [1] | На какое количество лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских (далее – ПОО) оформляется журнал обслуживания ПОО? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 144 [1] | Какую информацию должен отражать журнал обслуживания лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО)? А. Адрес установки ПОО. Б. Наименование и тип ПОО. В. Порядок проведения работ при обслуживании ПОО. Г. Наименование владельца ПОО или специализированой организации. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 144 [1] | Какую информацию должен отражать журнал обслуживания лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО)? А. Регистрационный номер ПОО. Б. Вид проведенной работы при обслуживании. В. Фамилию, собственное имя, отчество (если такое имеется) лица, выполнившего работы. Г. Наименование владельца ПОО или специализированой организации. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 145 [1] | Закончите утверждение. Обслуживающий персонал, допустивший нарушение инструкций по безопасному ведению работ, может направляться лицом, ответственным за осуществление производственного контроля, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского, на? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 146 [1] | Каким постановлением утверждено Положение о порядке регистрации лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 146 [1] | Внесение изменений в документы, связанные с регистрацией лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) осуществляются в соответствии с каким документом? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 146 [1] | В соответствии с Правилами, по каким критериям осуществляется регистрация лифта, эскалатора, конвейера пассажирского в территориальном подразделении Госпромнадзора? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 146 [1] | В соответствии с Правилами, в каком территориальном подразделении Госпромнадзора осуществляется регистрация строительного грузопассажирского подъемника его владельцем? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 147 [1] | Результаты обслуживания лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) и отметки об устранении неисправностей должны быть занесены? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 148 [1] | Работники владельца лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО), специализированой организации, задействованные при эксплуатации ПОО, должны иметь квалификационные группы по электробезопасности. Какая группа по электробезопасности должна быть у лица, ответственного за эксплуатацию ПОО? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 148 [1] | Работники владельца лифта (далее – ПОО), специализированой организации, задействованные при эксплуатации ПОО, должны иметь квалификационные группы по электробезопасности. Какая группа по электробезопасности должна быть у электромеханика по лифтам? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 148 [1] | Работники владельца строительного грузопассажирского подъемника (далее – ПОО), специализированой организации, задействованные при эксплуатации ПОО, должны иметь квалификационные группы по электробезопасности. < Какая группа по электробезопасности должна быть у машиниста средств малой механизации? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 148 [1] | Работники владельца лифта, специализированой организации, задействованные при эксплуатации лифта, должны иметь квалификационные группы по электробезопасности. Какая группа по электробезопасности должна быть у лифтера? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 148 [1] | Работники владельца лифта, технического устройства, специализированой организации, задействованные при эксплуатации лифта, технического устройства должны иметь квалификационные группы по электробезопасности. Какая группа по электробезопасности должна быть у лифтера, оператора по диспетчерскому обслуживанию лифтов? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 149 [1] | В целях осуществления обслуживания и ремонта лифта назначается? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 149 [1] | В целях осуществления обслуживания и ремонта подъемника назначается? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 150 [1] | Владелец для осуществления управления лифтом, а также наблюдения за его работой назначает работников, имеющих какую профессию рабочего: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 152 [1] | Кем осуществляется управление подъемником, наблюдение за его работой? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 153 [1] | Кому должно быть поручено управление грузовым, больничным, пассажирским лифтом, оборудованным наружной, внутренней системой управления лифтом? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 154 [1] | Для осуществления наблюдения за работой лифтов, подключенных к оборудованию диспетчерского контроля за работой лифтов, в жилых и общественных зданиях назначается | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 158 [1] | Правила пользования лифтом, подъемником вывешиваются: А. На основном посадочном (погрузочном) этаже. Б. В кабине – при внутренней, смешанной системах управления лифтом, подъемником. В. У каждого поста управления - при внутренней системе управления лифтом, подъемником. Г. У каждого поста управления - при наружной системе управления лифтом, подъемником. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 162 [1] | Какое оборудование и прокладка каких коммуникации, не относящиеся к лифту, подъемнику, Правила допускают размещать в период эксплуатации лифта, подъемника в шахте, машинном и блочном помещениях? А. Механизмов и приспособлений для обслуживания лифта, подъемника. Б. Оборудования для вентиляции, кондиционирования или обогрева воздуха (за исключением парового отопления) этих помещений и шахты лифта, подъемника. В. Охранной и пожарной сигнализации этих помещений. Г. Оборудования пожаротушения этих помещений. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 163 [1] | Со стороны входа в машинное (блочное) помещение лифта на входной двери должна быть надпись (табличка) «Машинное (блочное) помещение лифта. Посторонним вход запрещен» с указанием, каких сведений? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 164 [1] | В соответствии с Правилами кто определяет необходимость оборудования лифта диспетчерским контролем? . | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 166 [1] | Согласно Правил, что запрещается осуществлять с диспетчерского пункта? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 178 [1] | В каких случаях владелец лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) должен приостановить (запретить) его эксплуатацию? А. В ходе осмотра ПОО выявлены несоответствия требованиям эксплуатационных документов, дефекты, неисправности, повреждения, влияющие на безопасную эксплуатацию ПОО. Б. Если не разработаны мероприятия по локализации и ликвидации последствий возможных аварий, инцидентов и несчастных случаев на ПОО. В. Если не окрашены элементы защитного заземления (зануления). Г. Истек срок технического освидетельствования ПОО. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 178 [1] | В каких случаях владелец лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) должен приостановить (запретить) его эксплуатацию? А. Не приняты меры по предотвращению проникновения в места нахождения оборудования ПОО посторонних лиц. Б. Соблюдается порядок и организовано проведения ежедневных (ежесменных) осмотров, обслуживания и ремонта ПОО. В. Не проведены регламентные работы по обслуживанию ПОО. Г. Не организован и (или) не осуществляется производственный контроль в области промышленной безопасности. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 179 [1] | В каких случаях владелец лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) должен приостановить (запретить) его эксплуатацию? А. Не назначены лица, ответственные за эксплуатацию ПОО, а также не назначен обслуживающий персонал. Б. Имеются отрицательные результаты технического освидетельствования ПОО. В. При истечении срока технического диагностирования ПОО, отработавшего назначенный срок службы (назначенный ресурс, моторесурс). Г. Отсутствуют инструкции по безопасному ведению работ для обслуживающего персонала, инструкции для лица, ответственного за эксплуатацию ПОО. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 179 [1] | В каких случаях владелец лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) должен приостановить (запретить) его эксплуатацию? А. Отсутствует специальное разрешение (лицензия) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности в части выполнения работ и (или) услуг по обслуживанию ПОО или договор на обслуживание ПОО со специализированной организацией в части выполнения работ и (или) услуг по обслуживанию ПОО. Б. Отсутствуют сведения о регистрации (внесении изменений в документы, связанные с регистрацией) ПОО в Госпромнадзоре. В. Отсутствуют инструкции по безопасному ведению работ для обслуживающего персонала, инструкции для лица, ответственного за эксплуатацию ПОО. Г. Не соблюдаются установленный порядок проведения ежедневных (ежесменных) осмотров, обслуживания ПОО. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 180 [1] | Какие дефекты, неисправности, повреждения, влияющие на безопасную эксплуатацию лифта, подъемника могут быть отнесены к примерному перечню несоответствий требованиям эксплуатационных документов, указанному в Правилах? А. Неисправность устройств безопасности. Б. При нажатии на кнопки управления лифтом, расположенными в купе кабины, двери с автоматическим приводом не закрываются или по выполнении приказа – не открываются. В. Точность автоматической остановки кабины более допустимых пределов. Г. Кабина не останавливается на посадочной (погрузочной) площадке, на которую она вызвана или направлена по приказу, если это не предусмотрено системой управления. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 180 [1] | Какие дефекты, неисправности, повреждения, влияющие на безопасную эксплуатацию лифта, подъемника могут быть отнесены к примерному перечню несоответствий требованиям эксплуатационных документов, указанному в Правилах? А. Невыполнение приказов, поступающих с поста управления и вызывных аппаратов (постов). Б. Отсутствуют предохранительные крышки на кнопочных аппаратах, и имеется доступ к оголенным токоведущим частям. В. Проход к двери машинного помещения лифта, пространству с размещенным оборудованием подъемника, шкафу управления лифтом (для лифтов без машинного помещения), подъемником загроможден и не позволяет обслуживающему персоналу пройти к оборудованию. Г. Не функционирует освещение в машинном помещении, шахте. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 181 [1] | Обслуживание и ремонт лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО), технического устройства выполняются владельцем, специализированой организацией на основании Правил, а также? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 181 [1] | Надо ли владельцу, специализированой организации при осуществлении модернизации, реконструкции, ремонта лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО), затрагивающих металлоконструкции (в случае отсутствия в эксплуатационных документах данных о металле) получать заключения аккредитованного субъекта о химическом составе и механических свойствах материала металлоконструкций ПОО в целях определения марки металла (сплава)? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 184 [1] | Что включает система планово-предупредительного осмотра и ремонта лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО), технического устройства? А. Текущее межремонтное обслуживание. Б. Аварийно-восстановительный ремонт. В. Плановый ремонт. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 185 [1] | В целях обеспечения работоспособности, своевременного регулирования механизмов и устранения неисправностей (отказов) лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского, технического устройства в процессе эксплуатации проводится? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 185 [1] | В целях обеспечения оперативного пуска лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского в работу при внезапной остановке, выходе из строя его оборудования (вследствие хищений, вандальных действий и иного) проводится? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 186 [1] | Что включает текущий ремонт лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО)? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 187 [1] | С целью восстановления полного или близкого к полному ресурса оборудования лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского, технического устройства владельцем, специализированной организацией проводится? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 191 [1] | Организационные формы системы планово-предупредительных осмотров и ремонтов лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО), технического устройства должны отражать: А. Периодичность, сроки и объем обслуживания и планового ремонта узлов, механизмов и оборудования ПОО, технического устройства. Б. Периодичность, сроки и способы проверки и регулировки устройств безопасности ПОО. В. Нормы времени (трудозатраты) на обслуживание, плановый ремонт, количественный состав обслуживающего персонала, их квалификацию, необходимую для выполнения работ по обслуживанию и плановому ремонту. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 193 [1] | Что должен включать ежесменный осмотр лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) обслуживающим персоналом? А. Ознакомление с информацией, содержащейся в журнале осмотра ПОО, о результатах работы ПОО за прошедший период (смену). Б. Проверку наличия освещения машинного, блочного (при наличии) помещения, и подходов к нему, шахты, приямка и посадочных площадок, входных площадок, подходов к ним, других помещений, где расположено оборудование ПОО. В. Проверку наличия информационных табличек, правил пользования ПОО. Г. Проверку надежности запирания замков дверей машинного, блочного помещения. Д. Отсутствие посторонних шумов, толчков, запаха гари. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 199 [1] | Где должны храниться копии документов, подтверждающих качество примененных материалов и сварки при ремонте, реконструкции, модернизации лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО), технического устройства? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 200 [1] | Реконструкцией лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) следует считать изменения: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 200 [1] | Реконструкцией лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) следует считать изменения: А. Кинематической схемы. Б. Элементов конструкций и механизмов, приводящие к отклонениям от первоначальных проектных требований. В. Ответственных (несущих) составных частей. Г. Оборудования, используемого в аварийных ситуациях. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 201 [1] | Кем разрабатывается необходимая конструкторская документация, проектная документация, предназначенная для проведения работ по реконструкции, модернизации лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО)? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 204 [1] | При модернизации лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) должна быть предусмотрена замена (установка) какого оборудования? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 205 [1] | Модернизированный лифт, строительный грузопассажирский подъемник, эскалатор, конвейер пассажирский (далее – ПОО) должен быть снабжен конструкторской, эксплуатационной документацией, включающей, в том числе: А. Инструкцию по эксплуатации. Б. Принципиальную электрическую схему. В. Учебно-технические плакаты. Г. Паспорт ПОО, содержащий новый назначенный срок службы (ресурс, моторесурс), документы, удостоверяющие качество составных его частей (например, лебедки, устройств безопасности, привода дверей и прочее). | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 207 [1] | После модернизации, реконструкции и капитального ремонта лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) организация, проводившая указанные работы, должна провести? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 210 [1] | Техническое освидетельствование лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) в период эксплуатации проводится не реже: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 210 [1] | Требуется ли проведение технического освидетельствования после монтажа, вызванного установкой строительного грузопассажирского подъемника на новом месте: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 210 [1] | Требуется ли проведение технического освидетельствования после реконструкции, модернизации лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) перед вводом его в эксплуатацию? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 210, 222 [1] | Требуется ли проведение технического освидетельствования после капитального ремонта и (или) ремонта несущих (ответственных) металлоконструкций лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 210, 222 [1] | Требуется ли проведение технического освидетельствования после замены (или) ремонта устройств безопасности лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 210, 222 [1] | Требуется ли проведение технического освидетельствования после замены (или) ремонта редуктора, тяговых элементов, тормозной системы лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 211 [1] | Кто выступает заказчиком работ по техническому освидетельствованию лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО)? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 211 [1] | В соответствии с Правилами, что обязан обеспечить владелец лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) для организации проведения технического освидетельствования ПОО? А. Доступ специалистов к ПОО, в помещения, в которых размещено оборудование ПОО. Б. Предоставление эксплуатационных документов на ПОО. В. Доставку специалистов на объект. Г. Наличие проектной документации на ПОО. Д. Наличие грузов для проведения испытаний ПОО. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 213 [1] | Кем проводится техническое освидетельствование лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) перед вводом в эксплуатацию? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 213 [1] | Кем проводится техническое освидетельствование лифта в период его эксплуатации? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 213 [1] | Кем проводится испытания изоляции электрических сетей и электрооборудования и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) при техническом освидетельствовании? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 214 [1] | Кто предоставляет в Госпромнадзор, специализированую организацию, имеющую разрешение Госпромнадзора, информацию о необходимости проведения технического освидетельствования лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО)? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 214 [1] | Какие сведения должны быть отражены в информации о необходимости проведения технического освидетельствования лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО)? А. Наименование специализированной организации, выполнившей, монтаж (наладку) или обслуживание (ремонт) ПОО. Б. Адрес объекта установки ПОО. В. Данные об эксперте, планируемом к привлечению на техническое освидетельствование ПОО. Г. Дату готовности ПОО к проведению технического освидетельствования после монтажа и наладки. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 215 [1] | Кто осуществляет управление лифтом, строительным грузопассажирским подъемником, эскалатором, конвейером пассажирским (далее – ПОО), переключения и иные операции на ПОО, необходимые для проведения испытаний и измерений при проведении технического освидетельствования? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 216 [1] | Испытания и измерения при проведении технического освидетельствования лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) проводят при показателях окружающей среды в помещениях (шахте, машинном, блочном помещениях), установленных в … | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 218 [1] | В ходе технического освидетельствования лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) эксперту необходимо установить? А. ПОО и его установка соответствуют его паспортным данным, Правилам и эксплуатационным документам. Б. ПОО находится в состоянии, обеспечивающем его безопасную эксплуатацию. В. Организация безопасной эксплуатации ПОО соответствует требованиям промышленной безопасности (при проведении технического освидетельствования в период эксплуатации ПОО). | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 219 [1] | Что осуществляется при техническом освидетельствовании лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) перед вводом его в эксплуатацию? А. Идентификация смонтированного ПОО документам об оценке соответствия требованиям ТР ТС, ТР ЕАЭС. Б. Оценка функционирования ПОО и его устройств безопасности, блокировочных устройств, а также оборудования диспетчерского контроля за работой ПОО. В. Осмотр, испытания электрооборудования ПОО. Г. Оценка соблюдения требований по организации безопасной эксплуатации ПОО. Д. Осмотр металлоконструкций ПОО (рамы, кабины, противовеса, уравновешивающего устройства и прочего), сварных соединений. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 219 [1] | Что осуществляется при техническом освидетельствовании лифта перед вводом его в эксплуатацию? А. Испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) – для лифтов. Б. Оценку выполнения рекомендаций по модернизации лифта, указанных в заключении по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы (в случае модернизации лифта). В. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления. Г. Оценка смонтированного (модернизированного) лифта требованиям безопасности, установленным ТР ТС 011/2011. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 219 [1] | Что осуществляется при техническом освидетельствовании лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) перед вводом его в эксплуатацию? А. Оценка комплектности эксплуатационных документов, поставляемых с ПОО. Б. Испытание тормозной системы на ПОО с электрическим приводом. В. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на ПОО с гидравлическим приводом. Г. Оценка соответствия установки оборудования ПОО проектной документации на модернизацию, реконструкции (в случае модернизации, реконструкции ПОО). Д. Оценка соответствия установки оборудования смонтированного ПОО документации по монтажу и проектной документации по установке ПОО в здании (сооружении). | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 220 [1] | Каким итоговым документом оформляются несоответствия или дефекты, выявленные экспертом в ходе осмотра, оценки, испытаний, проведенных при техническом освидетельствовании лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) перед вводом его в эксплуатацию? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 220 [1] | Каким итоговым документом оформляются положительные результаты технического освидетельствования лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) перед вводом его в эксплуатацию? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 221 [1] | Что осуществляется при техническом освидетельствовании лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) в период эксплуатации? А. Оценка соблюдения требований по организации безопасной эксплуатации ПОО. Б. Испытания тормозной системы на ПОО с электрическим приводом. В. Оценка установки оборудования ПОО, включающая размеры, не изменяемые в процессе эксплуатации. Г. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на ПОО с гидравлическим приводом. Д. Оценка функционирования ПОО и его устройств безопасности, блокировочных устройств, а также оборудования диспетчерского контроля за работой ПОО. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 222 [1] | В случае замены или ремонта, каких узлов и механизмов лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) в период эксплуатации, ПОО подвергают техническому освидетельствованию до истечения 12 месяцев? А. Устройств безопасности ПОО. Б. Изменения принципиальной электрической схемы, системы управления ПОО. В. Редуктора, тяговых элементов, тормозной системы. Г. Обшивки купе кабины, балюстрады. Д. Подъемного механизма, канатоведущего шкива или барабана трения ПОО с электрическим приводом. Е. Несущих (ответственных) металлоконструкций ПОО (рамы, кабины, противовеса, уравновешивающего устройства и т.п.). | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 224 [1] | Информация, отражаемая в паспорте лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО), подвергнутого техническому освидетельствованию, должна содержать в обязательном порядке сведения: А. О результатах проверки наличия и ведения эксплуатационной документации, соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации ПОО. Б. О результатах испытания при их проведении (испытания прошел (не прошел). В. Рекомендации по организации безопасной эксплуатации ПОО. Г. Об исправном (не исправном) состоянии ПОО и о соответствии (не соответствии) ПОО требованиям настоящих Правил. Д. Дате следующего технического освидетельствования. | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 224 [1] | В какой срок информация в письменном виде о результатах технического освидетельствования лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО), должна быть представлена организацией, проводившей техническое освидетельствование, в обособленное территориальное подразделение, подчиненное Госпромнадзору, по месту регистрации ПОО? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 225 [1] | По достижении назначенного срока службы (ресурса, моторесурса), установленного в эксплуатационных документах, дальнейшая эксплуатация лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) без проведения каких работ не допускается? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 225 [1] | По достижении назначенного срока службы (ресурса, моторесурса), установленного изготовителем, дальнейшая эксплуатация лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) не допускается? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 225 [1] | В случае отсутствия в эксплуатационных документах сведений о назначенном сроке службы (ресурсе, моторесурсе) техническое диагностирование эскалатора, конвейера пассажирского, подъемника проводится после истечения? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 225 [1] | В случае отсутствия в эксплуатационных документах сведений о назначенном сроке службы (ресурсе, моторесурсе) техническое диагностирование лифта проводится после истечения? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 225 [1] | В каком из перечисленных случаев неверно осуществлено исчисление назначенного срока службы лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО)? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 227 [1] | Техническое диагностирование лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) проводят специализированные организации, имеющие специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности в части выполнения работ и (или) услуг по: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 227 [1] | Техническое диагностирование лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских (далее – ПОО) должно проводиться по программам, разработанным: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 227 [1] | Техническое диагностирование лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) должно проводиться по программам, разработанным специализированной организацией на основании эксплуатационных документов изготовителя, а также учетом ... | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 228 [1] | Программа технического диагностирования лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) должна предусматривать прогнозирование интервала времени (ресурса): | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 229 [1] | Какой возможный срок эксплуатации лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО), а именно целое количество лет, может установить специализированая организация по результатам технического диагностирования в зависимости от технического состояния ПОО и его условий эксплуатации? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 230 [1] | Правилами допускают совмещать работы по техническому диагностированию лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) с работами по его техническому освидетельствованию. При этом назначенный срок службы может корректироваться: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 228 [1] | Что должна предусматривать программа технического диагностирования лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО)? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 233 [1] | При проведении технического диагностирования металлоконструкций лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) в качестве обязательных методов неразрушающего контроля необходимо применять визуально-измерительный, ультразвуковой (толщинометрия), а при необходимости капиллярный или магнитопорошковый методы контроля. По решению специализированной по техническому диагностированию ПОО, возможно применение: | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 233 [1] | Какие методы неразрушающего контроля металлоконструкций лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского необходимо обязательно применять при проведении технического диагностирования? | 10ТО, 10Э |
|  | Пункт 235 [1] | В течении скольки дней сведения о результатах проведения технического диагностирования лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО) с указанием выводов о возможности продления срока службы ПОО должны быть предоставлены в территориальное подразделение Госпромнадзора по месту регистрации ПОО? | 10ТО, 10Э |
|  | Приложение 1 к [1] | В каком случае проводятся предварительные, приемочные испытания лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского? | 10ТО, 10Э |
|  | Приложение 1 к [1] | В каком случае проводятся квалификационные испытания лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского? | 10ТО, 10Э |
|  | Приложение 1 к [1] | В каком случае проводятся периодические испытания лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского? | 10ТО, 10Э |
|  | Приложение 1 к [1] | В каком случае проводятся типовые испытания лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского? | 10ТО, 10Э |
|  | Приложение 6 к [1] | Какой основной вывод отражает Протокол проверки функционирования лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО)? | 10ТО, 10Э |
|  | Приложение 9 к [1] | Какая обязанность не входит в перечень примерных обязанностей лица, ответственного за безопасную эксплуатацию лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО)? | 10ТО, 10Э |
|  | Приложение 9 к [1] | Какая обязанность не входит в перечень примерных обязанностей лица, ответственного за безопасную эксплуатацию лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО)? | 10ТО, 10Э |
|  | Приложение 9 к [1] | Какая обязанность не входит в перечень примерных обязанностей лица, ответственного за обслуживание и (или) ремонт лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО)? | 10ТО, 10Э |
|  | Приложение 9 к [1] | Какая обязанность не входит в перечень примерных обязанностей лица, ответственного за обслуживание и (или) ремонт лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО)? | 10ТО, 10Э |
|  | Приложение 9 к [1] | Какая обязанность не входит в перечень примерных обязанностей лица, ответственного за обслуживание и (или) ремонт лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО)? | 10ТО, 10Э |
|  | Приложение 12 к [1] | Кем утверждается план ликвидации аварий, инцидентов и их последствий при эксплуатации лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского (далее – ПОО)? | 10ТО, 10Э |
|  | Приложение 12 к [1] | Как часто план ликвидации аварий, инцидентов и их последствий при эксплуатации лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского должен быть пересмотрен? | 10ТО, 10Э |
|  | Приложение 13 к [1] | Стальные канаты и тяговые элементы (ремни, тросы и т.д.) бракуются на основании критериев, указанных в каком документе? | 10ТО, 10Э |
|  | Приложение 13 к [1] | Как определяется шаг свивки каната? | 10ТО, 10Э |
|  | Приложение 13 к [1] | В каком варианте ответа канат подлежит браковки (конструкция каната 6 х 19 \= 114 и один органический сердечник; крестовая свивка; первоначальный коэффициент запаса прочности 9)? | 10ТО, 10Э |
|  | Приложение 13 к [1] | В каком варианте ответа канат подлежит браковки (конструкция каната 6 х 37 \= 222 и один органический сердечник; крестовая свивка; первоначальный коэффициент запаса прочности 9)? | 10ТО, 10Э |
|  | Приложение 13 к [1] | В каком варианте ответа канат подлежит браковки (конструкция каната 6 х 19 \= 114 и один органический сердечник; односторонняя свивка; первоначальный коэффициент запаса прочности 10)? | 10ТО, 10Э |
|  | Приложение 13 к [1] | В каком варианте ответа канат подлежит браковки (конструкция каната 6 х 37 \= 222 и один органический сердечник; односторонняя свивка; первоначальный коэффициент запаса прочности 10)? | 10ТО, 10Э |
|  | Приложение 13 к [1] | В каком варианте ответа канат подлежит браковки (конструкция каната 6 х 37 \= 222 и один органический сердечник; крестовая свивка; первоначальный коэффициент запаса прочности 10)? | 10ТО, 10Э |
|  | Приложение 13 к [1] | При каком показателе износа или коррозии канат должен быть забракован? | 10ТО, 10Э |
|  | Приложение 13 к [1] | Определение износа или коррозии проволок каната по диаметру производится при помощи какого измерительного прибора? | 10ТО, 10Э |
|  | Приложение 13 к [1] | При обнаружении, какого дефекта канат к дальнейшей работе не допускается? | 10ТО, 10Э |
|  | Приложение 13 к [1] | При обнаружении, какого дефекта канат к дальнейшей работе не допускается? | 10ТО, 10Э |